上海海洋大学采购询比价公告（SH2018014）

上海海洋大学海洋生态与环境学院因教学工作需要，依据《中华人民共和国政府采购法》、《上海市政府采购管理办法》、《上海海洋大学采购管理办法（试行）》等法律法规及制度，现就近海栖息地生态修复研究中心采购浮游生物计数分析智能鉴定系统等设备进行询比价，欢迎具备相应资质和实力的供应商参与报价。

一、采购需求及技术要求：

| 序号 | 名称 | 规格要求 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 浮游生物计数分析智能鉴定系统 | 详见技术参数 | 1 | 合同签订后14天 |

注：用于海洋生态系统生态学和初级生产力教研中对藻类、浮游动物计数及形态测量，包括专业级2000万像素彩色CMOS相机、三目显微镜标准C接口、浮游生物技术分析只能鉴定系统软件，并随系统赠送品牌一体机作为图像存储/处理设备。本次询价设备未经进口设备专家论证，请报国产设备。报价不得出现计算机、安装费、运输费、人工费、服务费、税金等项。

功能需求和技术参数：

1. 显微成像：可人工控制显微图片的观察、拍摄、存储并连续自动等间隔拍摄不少于200张图片。★具有实时预览饱和警告、自动背景矫正特性。

2. 中文、拉丁文双语显示浮游生物专家图库：a、藻类15个门、1560个属、13847个种；b、浮游动物24大类、1805个属、9880个种。★各图库属种和内容可自行扩充，已有有效图库量23万张以上。

3. ★能对藻类、浮游动物计数及形态测量：a、浮游生物分类标记；b、优势种自动排序、按门（类）排序、优势群落组成百分比分析；c、可自动计算香农-威纳指数、均匀性指数、藻密度自动换算、浮游动物丰度自动换算；d、按大量形状模型辅助计算浮游生物的生物量。可对常见淡水藻、常见海洋藻等计数表，并可自行编辑、导出、导入计数表。可按视野面积、藻群体面积、浮游动物个体面积测量，按细胞直径、藻丝、鞭毛长度、浮游动物体长及触角测量，以及按枝角分枝角度测量等。

4. ★能自动学习与自动分析团状微囊藻群体的细胞数，并可自动计数颗粒性或单细胞微藻、链状微藻细胞、线虫等类的浮游动物。

5. 能对藻类、浮游动物智能鉴定。可根据图像形状、颜色、纹理等比对数据库图像，对藻类、浮游动物智能鉴定：★具有有效地按图像形状、颜色、纹理等相似度自动比对浮游生物图像的智能式“以图搜图”特性。能自动索引用户建有的藻类和浮游动物计数表形成本地流域的小图库，可进行“以图搜图”的鉴定过程。可通过形态学搜索、模糊关键词搜索、常见藻及浮游动物搜索、分类学搜索，经图像、文字对比，快速鉴定浮游生物。

6. ★可实现多视野3D超清图像的自动拼接、剪裁编辑修正特性。有藻类、浮游动物的颜色、形状自动学习分类特性，可监视修正转换藻类、浮游动物类别，并二次学习和保存分类特征。

7. 具有浮游生物细胞的自动抠图特性，可快速提取其主边缘特征图像。具有对模糊、重叠的浮游生物图像的清晰化处理特性。

8. 分析软件可在线自主升级。

9. ★投标单位必须为自行研发或获得原厂授权。

10. 一体机参数为酷睿i7 CPU/16G内存/2T硬盘/24"彩显/无线网卡以上，完整专业版Windows操作系统

二、对响应单位的资格要求

合格的供应商除具备政府采购法第二十二条规定的条件外还应具备的资格条件：

1．具有独立法人资格及相应经营范围，有相应的履约能力，财务状况好；

2．供应商具有良好的信誉和相应产品的销售业绩，参加政府采购活动近三年内没有违法犯罪记录；

3．供应商应遵守有关的中国法律和规章条例，依法纳税及缴纳社保；

4. 代理商报价的，须取得制造商针对本次报价的授权。

三、质量保证措施及期限

1. 产品质量承诺：报价文件必须明确各类报价产品的质量指标，达到国家及行业相关标准；要求针对附件“规格要求”逐项列出技术规格偏离表。

2. 质量保修：除特别注明外，免费质保壹年（含）以上。

3. 响应时间：须2小时内响应，6小时内到现场解决问题。

4. 报价单位须在上海有常驻机构或维保队伍，能提供良好的技术支持和售后服务。

四、报价及付款方式

1、报价方式：DDP上海海洋大学或指定地点；人民币含税价格。

2、付款方式：合同签订、交货验收合格后，凭供应商开具的正式发票，一次性支付货款。

五、报价文件组成及递交

1. 报价文件需包含：报价一览表（含价格明细）；商务及规格要求偏离表；报价单位简介；营业执照或注册证书等资质文件；售后服务承诺书；公司地址、开户行、账号、联系人、联系电话、电子邮箱等信息。

2. 报价文件要求一式贰份，加盖公章后密封。

3. 递交方式：送达或快递。

六、其他

1. 报价有效期：询比价公告发布之日起5个工作日（2018年9月28日-10月10日）。

2. 报价文件接收人：尹  杰

3. 联系方式：021-61902827

4. 地址：上海市浦东新区临港新城沪城环路999号上海海洋大学海洋生态与环境学院实验室与设备管理办公室（公共实验楼A112室）。

上海海洋大学海洋生态与环境学院

实验室与设备管理办公室

2018 年9月28日